UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE

ESE410034-41010086ME – ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS

ADRIANO PERTILE

ALUIZIO AUGUSTO KLEINE KIRSCHNER

FUSÃO SENSORIAL E ESTIMAÇÃO DE POSE COM FILTRO DE KALMAN

Relatório Técnico da Avaliação C1

Joinville

2026

RESUMO

Este relatório apresenta um sistema de fusão sensorial para estimar a inclinação de um corpo, utilizando um sensor MPU6050, um Arduino Mega 2560 e um Filtro de Kalman Linear escrito em Python. O trabalho mostra como as etapas de predição e atualização do filtro se relacionam com o Teorema de Bayes e apresenta a modelagem das matrizes para o problema da IMU. O filtro foi implementado como uma classe genérica, independente do problema tratado, e teve seu funcionamento verificado em uma simulação antes de ser aplicado ao sensor real. O circuito foi prototipado no simulador Wokwi e depois montado fisicamente. Na aplicação com o hardware, o programa recebe as leituras pela porta serial, converte a aceleração em ângulo, executa o filtro amostra por amostra e apresenta o resultado em um painel com três escalas de tempo. O ensaio registrado permitiu observar tanto o ganho obtido com a fusão quanto o efeito da escolha das matrizes de covariância no tempo de resposta do filtro.

Palavras-chave: Filtro de Kalman; fusão sensorial; Teorema de Bayes; IMU; MPU6050.

# INTRODUÇÃO

Saber a inclinação de um objeto é uma necessidade comum em robótica, em drones e em sistemas embarcados de forma geral. Para isso costuma-se usar uma IMU, que é um componente que reúne acelerômetro e giroscópio no mesmo encapsulamento. O problema é que nenhum desses dois sensores entrega sozinho uma boa medida do ângulo.

O acelerômetro mede a inclinação de forma absoluta, porque enxerga a direção da gravidade. Como ele não depende de nenhuma medida anterior, o erro dele não aumenta com o tempo. Em compensação, é um sensor bastante ruidoso, e qualquer vibração ou movimento brusco atrapalha a leitura, já que ele passa a medir também a aceleração do próprio movimento.

O giroscópio funciona ao contrário. Ele mede a velocidade de rotação com pouco ruído, mas não entrega o ângulo diretamente. Para chegar no ângulo é necessário somar essas leituras ao longo do tempo. Acontece que todo giroscópio, mesmo parado, indica um valor um pouco diferente de zero, e esse pequeno erro vai sendo somado junto. Com isso a estimativa se afasta cada vez mais do valor real, o que é conhecido como deriva.

Ou seja, um sensor erra pouco a cada instante mas acumula erro, e o outro erra bastante a cada instante mas continua certo na média. Visto isso, se optou por utilizar o Filtro de Kalman, que combina as duas leituras dando mais peso para a que merece mais confiança em cada momento.

Este relatório apresenta a fundamentação bayesiana do filtro, a modelagem das matrizes para o problema da IMU, a implementação do filtro como uma classe genérica e a análise dos resultados obtidos com o sensor real. Por fim, discute como as matrizes de covariância Q e R foram escolhidas e qual o efeito de cada uma no comportamento do sistema.

# FUNDAMENTAÇÃO BAYESIANA

O Filtro de Kalman utiliza conceitos de probabilidade para estimar o estado de um sistema a partir de informações que podem conter ruídos e incertezas. Seu funcionamento pode ser relacionado ao Teorema de Bayes, pois combina uma estimativa anterior com novas medições. Na etapa de predição, é calculada uma estimativa a priori com base no comportamento esperado do sistema. Na etapa de atualização, essa estimativa é corrigida utilizando a verossimilhança das medições obtidas. Todo esse processo é representado por equações matriciais, que permitem calcular de forma organizada a nova estimativa e sua incerteza.

## O TEOREMA DE BAYES

O Teorema de Bayes indica como corrigir uma estimativa quando aparece uma informação nova. Ele é escrito da seguinte forma:

Pxz = Pzx · P(x)P(z)		(1)

Nessa expressão, x é o estado que se quer descobrir e z é a medição feita pelo sensor. O termo P(x) é chamado de probabilidade a priori e representa o que já se sabia antes de olhar o sensor. O termo P(z|x) é a verossimilhança, que responde qual seria a chance de o sensor mostrar aquele valor caso o estado verdadeiro fosse x. O termo de baixo apenas normaliza o resultado. O que sai da conta é a probabilidade a posteriori, que é a estimativa já corrigida.

No caso de uma IMU existe uma complicação: o estado muda o tempo todo, porque o objeto está se movendo. Sendo assim, o que interessa a cada nova amostra é a estimativa do estado atual levando em conta todas as medições já feitas. Refazer essa conta inteira a cada leitura seria inviável, então o teorema é organizado como uma repetição de dois passos que se alternam: um passo de predição, que leva a estimativa anterior para frente no tempo, e um passo de atualização, que corrige essa estimativa com a medição nova.

## A PREDIÇÃO E A PROBABILIDADE A PRIORI

Antes de olhar a medição do acelerômetro, o filtro usa o que sabe sobre o movimento para avançar a estimativa anterior um passo no tempo. Formalmente isso é escrito como:

pxkz1:k-1 = pxkxk-1, uk · pxk-1z1:k-1 dxk-1		(2)